智能望远镜参数规格对比

DWARFLAB × ZWO Seestar｜共 7 款机型 · 65 项参数 · 61 项存在差异

|  | DWARFLAB |  |  | ZWO Seestar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | DWARF 3 | DWARF mini | DWARF Draco | Seestar S30 | Seestar S30 Pro | Seestar S50 | Seestar S50 Pro |
| 品牌 | DWARFLAB | DWARFLAB | DWARFLAB | ZWO | ZWO | ZWO | ZWO |
| 上市时间 | 2024年12月 | 2025年12月30日 | 2026年9月（预售，下单后约两个月内发货） | 2024年11月1日 | 2025年12月31日 | 2023年4月13日 | 2026年8月25日（9月1日起发货） |
| 定价 | 2999（专属优惠） | 2199(专属优惠) | 标准版 ¥8499（京东官旗）；$1,299 首发（至9/14，常规 $1,399）；SHO 版 $1,499 | 2499（专属优惠） | 3499（专属优惠） | 3499 | 首发 ¥4499（老用户 ¥3999）；$999 / €999 |
| 连接方式 | Wi-Fi、蓝牙、NFC、USB-C | Wi-Fi、蓝牙、NFC、USB-C | Wi-Fi、蓝牙、NFC、USB-C（USB 3.0）、USB 以太网 | Wi-Fi、蓝牙、USB-C | Wi-Fi、蓝牙、NFC、USB-C | Wi-Fi、蓝牙、USB-C | Wi-Fi、蓝牙、NFC、USB-C |
| Wi-Fi 功能 | Wi-Fi 5G/2.4G | Wi-Fi 5G/2.4G | Wi-Fi（距离≤10m） | Wi-Fi 5G/2.4G | Wi-Fi 5G/2.4G | Wi-Fi 5G/2.4G | Wi-Fi 5G/2.4G |
| 数据传输 | Type-C、Wi-Fi | Type-C、Wi-Fi | Type-C（USB 3.0）、Wi-Fi、USB 以太网 | Type-C、Wi-Fi | Type-C、Wi-Fi | Type-C、Wi-Fi | Type-C、Wi-Fi |
| NFC | 支持 | 支持 | 支持 | 无 | 支持 | 无 | 支持 |
| CPU 核心 | 4-Core Cortex-A7 1.5GHz | — | —（官方未公开） | Rockchip RV1126 4-Core Cortex-A7（猜测） | — | Rockchip RV1126 4-Core Cortex-A7 | —（官方未公开） |
| 平台（手机端） | iOS & 安卓 | iOS & 安卓 | iOS & 安卓 | iOS & 安卓 | iOS & 安卓 | iOS & 安卓 | iOS & 安卓 |
| 光学镜组 | 潜望式APO | 折射式APO | 消像差校正镜组（官方未公开片数） | 折射复消色差三片APO | 折射复消色差四片 APO（含 ED 玻璃） | 折射复消色差三片APO | 四片式复消色差 APO（含 ED） |
| 焦比（F比） | F/4.3 | f/5 | F/3.8（长焦，换算）/ F/1.9（广角，换算） | f/5 | f/5.3 | f/5 | F/5.2（长焦）/ F/1.75（广角） |
| 【长焦】孔径 | 35 mm | 30 mm | 90 mm | 30 mm | 30 mm | 50 mm | 50 mm |
| 【长焦】焦距 | 150 mm | 150 mm | 340 mm | 150 mm | 160 mm | 250 mm | 260 mm |
| 【长焦】等效焦距(观星模式下约) | ≈737 mm | ≈1000mm | 1200 mm（天文模式）/ 1280 mm（非天文模式） | ≈1000mm | ≈520mm | ≈1600mm | ≈880 mm |
| 【长焦】视场角（FOV） | ≈2.95°× 1.66° | ≈2.14°× 1.2° | D 2.059°（天文模式）；D 1.936°（其他模式）；导星 H0.905°×V0.512°（官方） | ≈1.2°× 2.13° | 4.6°（对角线，官方）；约2.24° × 3.99°（几何换算） | 0.73° × 1.29°（官方） | 2.8°（对角线，官方）；约1.38° × 2.45°（几何换算） |
| 【长焦】传感器 | Sony IMX678 | Sony IMX662 | OmniVision OV50Q40（另含导星相机 OS04C1B 黑白 409 万像素） | Sony IMX662 | Sony IMX585 | Sony IMX462 | OmniVision OS08B10（1/1.2"、2.9 μm、830 万像素） |
| 【长焦】传感器格式 | 1/1.8"（芯片规格） | 1/2.8"（芯片规格） | 1/1.3"（官方规格，未裁切） | 1/2.8"（芯片规格） | 1/1.2"（芯片规格） | 1/2.8"（芯片规格） | 1/1.2"（官方规格） |
| 【长焦】像素尺寸 | 2.0 μm（芯片规格） | 2.9 μm（芯片规格） | 1.197 μm 原生 / 2.394 μm（2×2 合并） | 2.9 μm（芯片规格） | 2.9 μm（芯片规格） | 2.9 μm（芯片规格） | 2.9 μm（官方规格） |
| 【长焦】ADC 位深 | 12-bit（芯片规格） | 12-bit（芯片规格） | —（官方未公开） | 12-bit（芯片规格） | 12-bit（芯片规格） | 12-bit（芯片规格） | 12-bit（芯片规格） |
| 【长焦】读出噪声 | ≈0.6e（芯片规格） | ≈0.8 e（芯片规格） | —（官方未公开） | ≈0.8 e（芯片规格） | ≈0.7 e（芯片规格） | ≈0.47e（芯片规格） | —（设备增益曲线未公开） |
| 【长焦】满阱电荷 | ≈11.27 ke（芯片规格） | ≈38.2 ke（芯片规格） | —（官方未公开） | ≈38.2 ke（芯片规格） | ≈40 ke（芯片规格） | ≈11.2 ke（芯片规格） | —（S50 Pro 官方未公开） |
| 【长焦】量子效率（QE） | 峰值≈83%（芯片规格） | 峰值≈91%（芯片规格） | —（官方未公开） | 峰值≈91%（芯片规格） | 峰值≈88%（芯片规格） | 峰值≈80%（芯片规格） | —（S50 Pro 官方未公开） |
| 【长焦】最大分辨率 | 3840 × 2160 4K横屏 | 1920 × 1080 1080p横屏 | 输出约 12 MP（2×2 合并，4:3）；传感器 50.33 MP | 1080 × 1920 1080p竖屏 | 2160 × 3840 4K竖屏 | 1920 × 1080 1080p竖屏 | 2160 × 3840 4K竖屏 |
| 【长焦】有效像素 | ≈800 万 | ≈200 万 | 传感器 50.33 MP；输出 ≈1200 万（12 MP） | ≈200 万 | ≈830 万（8.3 MP） | ≈200 万 | ≈830 万（8.3 MP） |
| 【广角】孔径 | 3.4 mm | — | 2.96 mm | 4mm | 3.4 mm | — | 3.4 mm |
| 【广角】焦距 | 6.7 mm | 6.7 mm | 5.56 mm | — | 6 mm | — | 6 mm |
| 【广角】等效全画幅焦距 | 45 mm | 45 mm | 23.3 mm | 105mm | 35mm | — | 35 mm |
| 【广角】视场角（FOV） | ≈40.48°× 30.36° | ≈45.06°× 25.93° | D 85.74° / H 73.20° / V 58.23°（官方） | ≈23.2° | 63°（对角线，官方）；约32.13° × 54.22°（几何换算） | 无广角镜头 | 63°（对角线，竖画幅） |
| 【广角】传感器 | Sony IMX307 | OmniVision OS02K10 | OmniVision OV50E40 | — | Sony IMX586 | — | Sony IMX586（1/2"、1.6 μm、830 万像素） |
| 【广角】传感器尺寸 | 1/2.8" | 1/2.8" | 1/1.55"（官方宣传） | — | 1/2" | — | 1/2"（官方规格） |
| 【广角】像素尺寸 | 2.9 μm（传感器指标） | 2.9 μm（传感器指标） | —（官方未单列；输出为 2×2 合并） | — | 1.6μm（fit文件读取值） | — | 1.6 μm（官方规格） |
| 【广角】最大分辨率 | 1920 × 1080 1080p横屏 | 1920 × 1080 1080p横屏 | 输出约 12 MP（2×2 合并，4:3） | — | 2160 × 3840 4K竖屏 | — | 2160 × 3840 4K竖屏 |
| 【广角】有效像素 | ≈200 万 | ≈200 万 | 传感器 50.33 MP；输出 ≈1200 万（12 MP） | 仅能用于日常拍摄，不能用于长曝银河拍摄 | ≈830 万（8.3 MP） | — | ≈830 万（8.3 MP输出） |
| 存储 | 128 GB | 64 GB | 128 GB（内置） | 64 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB eMMC（约100 GB可用） |
| 电池容量 | 10000 mAh | 7000 mAh | 10000 mAh（7.7V） | 6000 mAh | 6000 mAh | 6000 mAh | 10000 mAh |
| 续航时间 | 约4h | 约3h | 约5h（官方） | 约6h | 约6h | 约6h（ZWO 实验室条件） | 约9h（ZWO 实验室条件：>10℃、长焦经纬仪实时叠加、App≥3.3.1；低温或广角约7–9h） |
| 充电接口 | Type-C | Type-C | Type-C（支持外部 USB 充电） | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C（5V/3A、12V/3A） |
| 充电环境温度 | 0–45℃ | 0–45℃ | —（官方未公开） | 0–40℃ | 0–40℃ | 0–40℃ | 0–40℃ |
| 使用环境温度 | -10–45℃（建议） | -20–45℃（建议） | -20–45℃ | -10–40℃（建议） | -10–40℃（建议） | 0–40℃（建议） | -10–40℃（建议） |
| 尺寸（宽×高×厚） | 222 × 142 × 65 mm | 100 × 183 × 60 mm | 385.85 × 196.28 × 133.25 mm | 210 × 140 × 80 mm | 210 × 140 × 80 mm | 142.5 × 130 × 257 mm | 140 × 149 × 268 mm（折叠） |
| 重量 | 1.35 kg | 0.84 kg | 5.5 kg | 1.65 kg | 1.65 kg（仅主机） | 2.5 kg | 2.8 kg（仅主机） |
| 安装接口（脚位） | 1/4螺口 | 1/4螺口 | 3/8"×1 + 1/4"×2 | 3/8螺口 | 3/8螺口 | 3/8螺口 | 3/8-16螺口 |
| Wi-Fi 桥接 | 支持 | 支持 | —（官方未公开；支持 USB 有线以太网远程部署） | 支持 | 支持 | 支持 | 支持（Station Mode、网络远控） |
| 最近对焦距离 | 5m ~ ∞ | — | 长焦 25 m ~ ∞ | 6 m ~ ∞ | 长焦6 m ~ ∞；广角0.1 m ~ ∞ | 30 m ~ ∞ | 长焦15 m ~ ∞；广角0.1 m ~ ∞ |
| 附赠内容 | ND太阳防护镜、数据线、收纳包、擦镜布 | ND太阳防护镜、数据线、擦镜布 | 三脚架、USB-C 数据线、擦镜布（SHO 版另附外置磁吸 ND 滤镜） | 太阳防护镜、数据线、收纳包、金属脚架 | 太阳防护镜、数据线、收纳包、金属脚架 | 太阳防护镜、数据线、收纳包、碳纤维脚架 | 太阳防护镜、USB-C线、保护箱、可调碳纤维脚架、安全说明、快速指南、天文主题贴纸 |
| 目标跟踪 | 支持（手动框选、鸟类、飞机、猫狗识别等） | 支持 | 支持（GOTO、自动跟踪；内置导星镜实时校正 + 物理 CMOS 旋转消场旋） | 支持（手动框选） | 支持（手动框选） | 支持（手动框选） | 支持（天体 GOTO、自动定位及跟踪、手动框选） |
| 内滤镜 | 标准、天文、双窄带 | 天文、双窄带、暗场滤镜 | 长焦 Astro 440–680nm、暗场、H+O 双窄带（OIII 500.7 / Hα 656.3，FWHM 13nm）、ND OD5；广角 VIS 430–565nm + ND OD5（SHO 版增 S+O：S II 671.6nm） | 天文、光害（双窄带） | 天文、光害（双窄带） | 天文、光害（双窄带） | UV/IR-Cut（长焦+广角）、双窄光害滤镜 OIII 30 nm / Hα 20 nm（仅长焦）、暗场滤镜（仅长焦） |
| 内后期 | 特色一键天文后期、全景拼接、延时、星轨 | 特色一键天文后期、延时、星轨 | 马赛克拼接（扩幅至约3×）、多夜叠加、坏帧剔除重堆、太阳系模式、计划拍摄、银河/星轨/延时 | 景平衡、降噪、调色、延时、标注等 | 景平衡、降噪、调色、广角标注、延时、8K拼接、天地景、星轨 | 支持背景平衡、降噪、调色、延时标注等 | 一键增强、减星/去星、降噪、自动DBE、天文测光、调色、8K拼接、天地景、延时、星轨、星座识别、语音助手、天网、双摄同拍 |
| 社交属性 | 测试中 | 测试中 | —（官方未单列） | app内全球化社交 | app内全球化社交 | app内全球化社交 | App内 AstroImg 全球天文社区 |
| 赤道仪（EQ）模式 | 支持 | 支持 | 支持（全金属底座 EQ 模式，无需外置赤道仪） | 支持 | 支持 | 支持 | 支持（赤道仪/EQ模式，近零回差精密驱动） |
| 长曝光 | 最高单张120s，建议60s | 测试版最高单张180s，建议120s | 最高单张 300s（内置导星 + 物理消场旋） | 最高单张60s可用 | 最高单张60s可用 | 最高单张30s可用，建议20s | 最高单张60s稳定 |
| ✦ 长焦模拟 · 星图软件模拟参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 星图软件模拟传感器x分辨率 | 3840px | 1920px | 4000px（12MP 4:3 输出估算） | 1080px | 2160px | 1080px | 2160px |
| 星图软件模拟传感器y分辨率 | 2160px | 1080px | 3000px（12MP 4:3 输出估算） | 1920px | 3840px | 1920px | 3840px |
| 星图软件模拟传感器感光芯片宽度 | 7.73mm | 5.6mm | 9.58mm（按 2.394μm 合并像素换算） | 3.14mm | 6.26mm | 3.14mm | 6.26mm（按输出画幅换算） |
| 星图软件模拟传感器感光芯片高度 | 4.35mm | 3.14mm | 7.18mm（按 2.394μm 合并像素换算） | 5.58mm | 11.15mm | 5.59mm | 11.15mm（按输出画幅换算） |
| 星图软件模拟望远镜焦距 | 150mm | 150mm | 340mm | 150mm | 160mm | 250mm | 260mm |
| 星图软件模拟望远镜直径 | 35mm | 30mm | 90mm | 30mm | 30mm | 50mm | 50mm |
| ✦ 广角模拟 · 星图软件模拟参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 星图软件模拟传感器x分辨率 | 1920px | 1920px | 4000px（12MP 4:3 输出估算） | - | 2160px | - | 2160px |
| 星图软件模拟传感器y分辨率 | 1080px | 1080px | 3000px（12MP 4:3 输出估算） | — | 3840px | — | 3840px |
| 星图软件模拟传感器感光芯片宽度 | 4.93mm | 4.93mm | —（广角像素尺寸官方未公开） | — | 3.43mm | — | 3.46mm（有效输出画幅估算） |
| 星图软件模拟传感器感光芯片高度 | 3.63mm | 3.63mm | —（广角像素尺寸官方未公开） | — | 6.1mm | — | 6.14mm（有效输出画幅估算） |
| 星图软件模拟望远镜焦距 | 6.7mm | 6.7mm | 5.56mm | — | 6mm | — | 6mm |
| 星图软件模拟望远镜直径 | 3.4mm | 3.4mm | 2.96mm | — | 3.4mm | — | 3.4mm |

数据说明：原始数据由 Linea松果 提供。Seestar S50 Pro、S30 Pro 与 S50 参数依据 ZWO / Seestar、Sony 官方资料复核（2026-08-27）；S50 Pro 于 2026-09-10 二次复核（长焦 OmniVision OS08B10、广角 Sony IMX586；读噪/满阱/QE 官方未公开，依芯片规格标注）。DWARFLAB Draco 依据 DWARFLAB 官方产品页规格表录入（2026-09-10）。标注「芯片规格 / 官方规格」者来自传感器或厂商公开资料；标注「几何换算」者为口径焦距推算值；「—（官方未公开）」表示厂商未披露。